1. Memoria descriptiva

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 1.2 Información previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 1.3 Descripción del proyecto*. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno. Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE. Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones.

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 - Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. - Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. - Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. - Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 - Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. - Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. - Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999 - Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. - Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. - Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

1.1 Agentes

| Promotor: | AYUNTAMIENTO DE GÉRGAL |  |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto: | GUILLERMO LANGLE MOLINA. |  |
| Director de obra: | GUILLERMO LANGLE MOLINA |  |
| Director de la ejecución de la obra: |  | JOSE MARIA GUERRERO LORENTE |
| Otros técnicos | Instalaciones: | FRANCISCO JAVIER ÚBEDA LÓPEZ |
| intervinientes | Estructuras | DAVID GOZALO MESA |
|  | Telecomunicaciones: |  |
|  | Otros 1: |  |
|  | Otros 2: |  |
|  | Otros 3: |  |
|  | Otros 4: |  |
| Seguridad y Salud | Autor del estudio: | JOSE MARIA GUERRERO LORENTE |
|  | Coordinador durante la elaboración del proy.: | GUILLERMO LANGLE MOLINA |
|  | Coordinador durante la ejecución de la obra: |  |
| Otros agentes: | Constructor: |  |
|  | Entidad de Control de Calidad: |  |
|  | Redactor del estudio topográfico: | DIPUTACIÓN DE ALMERIA |
|  | Redactor del estudio geotécnico: | LABORATORIO EYCOM, ESTUDIOS Y CONTROL DE MATERIALES, S.L. |
|  | Otros 1: |  |
|  | Otros 2: |  |
|  | Otros 3: |  |
|  | Otros 4: |  |

#### Información previa

| Antecedentes y condicionantes de partida: | Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de proyecto de un edificio destinado a Centro de Interpretación astrofisica Medio ambiental, según programa de necesidades facilitado por el Ayuntamiento. |
| --- | --- |
| Emplazamiento: | c/. Sebastián Pérez. Gérgal (Almería) |
| Entorno físico: | Parcela de forma trapecial rebajada actualmente 5 m respecto del nivel de calle, con dos fachadas opuestas y dos medianeras. |
| Normativa urbanística: | Son de aplicación las NN.SS. de Gérgal, aprobadas definitivamente. |

| Marco Normativo: |  | Obl | Rec |
| --- | --- | --- | --- |
| Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. |  |  |  |
| Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. |  |  |  |
| Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. |  |  |  |
| Código Técnico de la Edificación. |  |  |  |
| (Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). |  |  |  |

| Planeamiento de aplicación: |  |
| --- | --- |
| #### Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio |  |
| Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio | No es de aplicación |
| Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos | No es de aplicación |
| Instrumentos de Ordenación Territorial | No es de aplicación |
| Ordenación urbanística | Normas Subsidiarias. |
|  | vigente |
| #### Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo |  |
| Clasificación del Suelo | Urbano |
| Categoría | Urbano Consolidado |
| Normativa Básica y Sectorial de aplicación | No es de aplicación |
| Aplicación del PEPMAN (actos sujetos a licencia) | Obras de construcción o edificación |

| Adecuación a la Normativa Urbanística: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ordenanza zonal |  | planeamiento | proyecto |  |  |
|  |  | Referencia a |  | Parámetro / Valor | Parámetro / Valor |
| SUC1 |  | #### NNSS |  |  |  |
| Ambito de aplicación |  | Núcleo de Gérgal |  |  |  |
| Obras y actividades admisibles |  | Admisible: locales para equipamientos |  |  | Obra de nueva planta, |

Aspectos urbanísticos singulares del proyecto:

| Parámetros tipológicos: Condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | planeamiento |  | proyecto |
|  |  | Referencia a | Parámetro / Valor | Parámetro / Valor |
| Superficie de parcela |  |  |  | 691,53 m2 |
| Lindero frontal de la parcela |  |  |  | 30,39 m |
| Posición de la edificación en la parcela. |  |  |  | Alineada a viales |
| Línea de edificación y patios |  |  |  | Se plantea un espacio de retranqueo a calle para favorecer la seguridad en las aglomeraciones de público de entrada-salida, teniendo en cuenta el estrechamiento que la calle presenta frente a la parcela. |
| Chaflán |  |  |  | No procede |

| Parámetros de uso: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | planeamiento |  | proyecto |
|  |  | Referencia a | Parámetro / Valor | Parámetro / Valor |
| Compatibilidad y localización de los usos |  |  |  | Uso exclusivo equipamiento científico cultural compatible con espectáculos. |

| Parámetros volumétricos: Condiciones de ocupación y edificabilidad Artículo 8.7.7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | planeamiento |  | proyecto |
|  |  | Referencia a | Parámetro / Valor | Parámetro / Valor |
| #### Ocupación |  |  | 100% | Cumple |
| Coeficiente de Edificabilidad |  |  | 3 plantas | 1 Planta (3,60 y 7,60 m según zonas) |
| Volumen Computable |  |  |  | - |
| Sup. total Computable |  |  | Resultante | 1.166,04 |
| Condiciones de altura |  |  | 3 Plantas | 1 |
| Altura máxima de edificación |  |  | 10 m. | 7,60 m |
| Altura del intradós |  |  | - | - |
| Retranqueos vías / linderos |  |  | No es de aplicación | No procede |
| ##### Fondo Máximo |  |  | No es de aplicación | - |
| Retranqueos de Aticos |  |  |  |  |

| Parámetros de composición: Condiciones de composición y forma |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planeamiento |  | proyecto |
|  |  | Referencia a | Parámetro / Valor | Parámetro / Valor |
| Composición color y forma |  |  | La composición de la edificación, así como su color y tratamiento, son libres en el ámbito de esta norma zonal. | Fachada mayoritariamente ciega, salvo acristalamientos para accesos y vistas exteriores del vestíbulo. |
| Entrantes y elementos volados |  | . | No hay | No hay |
| Cubiertas |  |  |  | Cubierta plana accesible solo para conservación. |
| Materiales de fachada |  |  | -- | Fachada con predominio de parte ciega a base de ladrillo perforado revestido de monocapa. Carpintería exterior resuelta mediante aluminio anodizado o lacado. Vidrio tipo climalit (Especificaciones de los materiales recogidas en las mediciones y pliego de condiciones.) |

  - Descripción del proyecto

| Descripción general del edificio: | Se trata de un edificio entre medianeras destinado fundamentalmente a una sala de usos múltiples en forma de grada y planta en abanico, con escenario dotado de camerinos y un sótano-almacén y con los bajos de la grada para aseos y dos salas de exposiciones. El edificio se dota, además, de una sala planetario con acceso independiente desde la calle superior, así como de vestíbulos, un pequeño bar, aseos adaptados y dependencias menores como taquilla, cuarto de limpieza,etc. … |
| --- | --- |

| Programa de necesidades: | El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del presente proyecto se refiere a dos espacios principales: la sala y el planetario. |
| --- | --- |
| Uso característico del edificio: | El descrito. |
| Otros usos previstos: | No se contemplan |
| Relación con el entorno: | Se trata de un edificio entre medianeras que minimiza la altura a la calle superior al estar concebido, prácticamente, como un semisótano. |

| Cumplimiento del CTE: | Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos. |
|  | Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: |  |
|  | 1. | Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. |
|  |  | La disposición de accesos y salidas, los anchos de gradas y escaleras de accesos garantizan la adecuada funcionalidad del edificio. |
|  | 2. | Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. |
|  |  | El edificio es accesible a personas discapacitadas en todas sus dependencias de uso público, reservándose localidades para estos usuarios en la parte superior del graderio que se situa a nivel de acceso, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 72/1992, de la Junta de Andalucía. |

|  | 3. | Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. |
| --- | --- | --- |
|  |  | No se contemplan |
|  | 4. | Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica. |
|  |  | No se contemplan. … |

|  | Requisitos básicos relativos a la seguridad: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. |
|  |  | Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado. … |
|  |  | Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. |
|  |  | Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia. El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. No se produce incompatibilidad de usos. No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. … |
|  |  | Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. |
|  |  | La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. ... |

|  | Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. |
|  |  | Todas las dependencias reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso. Los locales se han proyectado de tal manera que puedan ser utilizados para su uso específico. El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. El edificio en su conjunto dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. El conjunto edificado y cada uno de los locales disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. Cada uno de los locales, dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. … |
|  |  | Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. |
|  |  | Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. … |
|  |  | Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. |
|  |  | El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad. Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá mediante energía eléctrica, no siendo necesaria la instalación de placas solares debido a la utilización ocasional de agua caliente y los problemas de mantenimiento que ello generaría. … |
|  |  | Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio. |
|  |  | … |

| Cumplimiento de otras normativas específicas: |  | Cumplimiento de la norma |
| --- | --- | --- |
|  | Estatales: |  |
|  | EHE´99 | Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural. |
|  | NCSE´02 | Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución. |
|  | EFHE | Se cumple con la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados |
|  | CA´88 | Se cumple |
|  | TELECOMUNICACIONES |  |
|  | REBT | Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión |
|  | RITE | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias.R.D.1027/2007. |
|  | Otras: |  |
|  | Autonómicas: |  |
|  | Habitabilidad |  |
|  | Accesibilidad | Se cumple con el Decreto 72/1992 de la Junta de Andalucía de supresión de barreras urbanísticas, arquitectónicas y en el transporte |
|  | Normas de disciplina urbanística: |  |
|  | Ordenanzas municipales: | Se cumplen las NN.SS. de Gérgal. |
|  | Otras: |  |

| Descripción de la geometría del edificio: | El solar tiene forma trapecial de 691,53 m2, con largo aproximado de 30 m y ancho comprendido entre 19 y 27 m. y la geometría del edificio es la que se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto. |
| --- | --- |

| Volumen: |  |
| --- | --- |
| Accesos: | El acceso se produce por las dos calles a las que el solar da fachada. |
| Evacuación: | El solar cuenta con cuatro lugares para la evacuación (dos en cada nivel). |

| Cuadro de sup. útiles |  | P-2 | P-1 | PB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |  | P6 | P7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sótano-Almacén | 75,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porche |  | 5,30 | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vestíbulo |  | 80,14 | 77,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paso 1 |  | 15,32 | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paso |  | 15,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aula 1 |  | 39,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aula 2 |  | 39,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bar |  | 8,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Almacén 1 |  | 5,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Almacén 2 |  | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuarto eléctrico |  | 3,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aseos hombres |  | 19,49 | 4,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aseos mujeres |  | 19,32 | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paso 3. |  | 13,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paso 4 |  | 7,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Paso 5 |  | 2,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escalera |  | 1,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sala (pasos) |  | 55,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Limpieza |  | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aseo hombres |  | 3,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aseo mujeres |  | 3,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camerino hombres |  | 18,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camerino mujeres |  | 18,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escenario |  | 86,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vestíbulo 2 |  |  | 7,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terraza cubierta |  |  | 7,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escalera 1 |  |  | 19,04 | 8,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escalera 2 |  |  | 14,00 | 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escalera 3 |  |  | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escalera 4 |  |  | 8,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aseo |  |  | 5,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pasarela |  |  | 22,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuartillo |  |  | 3,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Planetario |  |  | 53,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taquillas |  |  | 3,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cabina |  |  | 7,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peine |  |  |  | 71,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | total | 75,37 | 467,82 | 441,36 | 73,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Superficie útil total |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.067,79 |  |  |

| Cuadro de superficies útiles de dependencias | Las superficies útiles de las dependencias se encuentran relacionadas en los planos de superficies |
| --- | --- |

| Cuadro de superficies construidas |  | Sc |
| --- | --- | --- |
|  | sótano -2 | 95,79 |
|  | sótano -1 | 562,61 |
|  | planta baja | 502,02 |
|  | planta primera | 101,41 |
|  | Superficie total construida sobre rasante | 603,43 |
|  | superficie total construida bajo rasante | 658,40 |
|  | Superficie construída total | 3.182,28 |

| descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al: (Se entiende como tales, todos aquellos parámetros que nos condicionan la elección de los concretos sistemas del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc.) | A. Sistema estructural: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | cimentación: |  |
|  |  | Descripción del sistema: | Zapatas aisladas o corridas de hormigón armado, atadas en dos direcciones. |
|  |  | Parámetros | Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la cimentación. Esta tensión admisible es determinante para la elección del sistema de cimentación. |
|  |  | tensión admisible del terreno | 3 kg/cm2 (Según estudio geotécnico) |
|  | A.2 | Estructura portante: |  |
|  |  | Descripción del sistema: | El sistema estructural se compone de pórticos de hormigón armado constituidos por pilares de sección cuadrada o circular y por vigas de canto y/o planas en función de las luces a salvar. La estructura horizontal para la cubierta de la sala se proyecta en acero. |
|  |  | Parámetros | Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado El edificio proyectado cuenta con una configuración simétrica La edificación dispone de dos plantas bajo rasante. El uso previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de necesidades de la presente memoria descriptiva. La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE … |
|  | A.3 | Estructura horizontal: |  |
|  |  | Descripción del sistema: | Sobre estos pórticos se apoyan forjados unidireccionales prefabricados de canto 26+4/70 de bovedilla aligerante de hormigón vibrado. Se trata de un forjado de semiviguetas armadas de ancho de zapatilla 12 cm, con Inter. eje de 70 cm.,canto de bovedilla 26, canto de la losa superior 4 cm. |
|  |  | Parámetros | … |

|  | B. Sistema envolvente: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. |  |
|  | Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE) |  |

| Sobre rasante SR | Exterior (EXT) | 1. fachadas 2. cubiertas 3. terrazas y balcones |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Interior (INT) | Paredes en contacto con | 4. espacios habitables |
|  |  |  | 5. viviendas |
|  |  |  | 6. otros usos |
|  |  |  | 7. espacios no habitables |
|  |  | Suelos en contacto con | 8. espacios habitables |
|  |  |  | 9. viviendas |
|  |  |  | 10. otros usos |
|  |  |  | 11. espacios no habitables |
| Bajo rasante BR | Exterior (EXT) | 12. Muros 13. Suelos |  |
|  | Interior (INT) | Paredes en contacto con | 14. Espacios habitables |
|  |  |  | 15. Espacios no habitables |
|  |  | Suelos en contacto | 16. Espacios habitables |
|  |  |  | 17. Espacios no habitables |
| Medianeras M | 18. |  |  |
| Espacios exteriores a la edificación EXE | 19. |  |  |

| B.1 Fachadas |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante fábrica de ladrillo perforado de 12 cm. de espesor, tomados con mortero 1:6 de cemento u arena, con aislamiento de poliuretano proyectado de 30 mm, cámara de aire y tabicón de ladrillo hueco doble. Revestimiento exterior pétreo monocapa e interior de yeso y acabados según zonas. |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará (Gérgal ) y el grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Se efectuará mediante acometida a la red de alcantarillado urbana. |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Propagación exterior; resistencia al fuego para la estructura y sus elementos compartimentadotes de sectores de incendio según CTE. Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se tendrá en cuenta la presencia de edificaciones colindantes y sectores de incendios en el edificio proyectado. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto. Accesibilidad por fachada; se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales (ancho mínimo, altura mínima libre o gálibo y la capacidad portante del vial de aproximación. La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio (dimensiones horizontal y vertical, ausencia de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio). |
|  | Seguridad de utilización |
|  | La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados sobre zonas de circulación. El edificio tiene una altura inferior a 60 m. |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática C1. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media de los muros de cada fachada: (fachada principal y fachada opuesta), todas las orientaciones, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en fachadas tales como contorno de huecos pilares en fachada, la transmitancia media de huecos de fachadas para cada orientación y el factor solar modificado medio de huecos de fachadas para cada orientación. |
|  | Diseño y otros |

| B.2 Cubiertas |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | Se proyecta una cubierta plana no transitable, salvo para mantenimiento, ejecutada a base de imprimación asfáltica, formación de pendiente con hormigón ligero, mortero de regularización, lámina de impermeabilización, aislamiento térmico de poliestireno expandido de 5 cm, geotextil y acabado de grava. La cubierta de la sala se ejecutará mediante paneles aislantes de chapa conformada, tipo sadwich, de 5 cm de espesor. |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.3 Terrazas y balcones |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | El edificio se dota de una terraza en planta baja que se ejecutará a base de solado de ferrogres de 33 x 33 cm. |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.4 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | Se ejecutarán, se zonas zonas, mediante tabicón de ladrillo hueco doble, citara de ladrillo macizo o muros de hormigón armado. |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.5 Paredes interiores sobre rasante |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | Ya descritas |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.6 Paredes interiores sobre rasante en contacto con otros usos |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | Ya descrita |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.7 Paredes interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | No existen |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.8 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios habitables |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | Se proyecta su ejecución mediante forjados de hormigón armado y pavimento, según zonas, a base de mármol, moqueta, ferrogres, etc. Asimismo se proyecta falso techo ejecutado mediante escayola o techo modular de placa de yeso, o techo acústico con placa de roca. |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.9 Suelos interiores sobre rasante en contacto con viviendas |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | No hay |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.10 Suelos interiores sobre rasante en contacto con otros usos |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | Ya descrito |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.11 Suelos interiores sobre rasante en contacto con espacios no habitables |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | No hay |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, ssmo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.12 Muros bajo rasante |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | Se proyectan muros de contención de hormigón armado con capa de geotextil y lámina drenante, revestidos de yeso en el interior. |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.13 Suelos exteriores bajo rasante |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | NO EXISTE. |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.14 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | Descripción |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.15 Paredes interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | Descripción |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.16 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios habitables |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | Descripción |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.17 Suelos interiores bajo rasante en contacto con espacios no habitables |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | Descripción |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.18 Medianeras |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | Descripción |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

| B.19 Espacios exteriores a la edificación |  |
| --- | --- |
| Descripción del sistema: | Descripción |
| Parámetros | Seguridad estructural peso propio,sobrecarga de uso, viento, sismo |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Protección contra la humedad |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Salubridad: Evacuación de aguas |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad en caso de incendio |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Seguridad de utilización |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Aislamiento acústico |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Limitación de demanda energética |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Diseño y otros |
|  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |

|  | C. Sistema de compartimentación: |
| --- | --- |
|  | Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento Básico. Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones interiores (carpintería interior). |

|  |  | Descripción del sistema: |
| --- | --- | --- |
|  | Partición 1 | Tabiquería divisoria entre viviendas y oficinas |
|  | Partición 2 | Tabiquería divisoria entre locales |
|  | Partición 3 | Tabiquería divisoria dentro de la vivienda |
|  | Partición 4 | Tabiquería divisoria dentro de las oficinas |
|  | Partición 5 | Carpintería interior de las viviendas |
|  | Partición 6 | Carpintería interior de los locales |
|  | Partición 7 | Carpintería interior de las oficinas |
|  | Partición 8 |  |

|  |  | Parámetros Descripción de los parámetros determinantes para la elección de los sistemas de particiones: Ruido, Seguridad de incendio, etc |
| --- | --- | --- |
|  | Partición 1 |  |
|  | Partición 2 |  |
|  | Partición 3 |  |
|  | Partición 4 |  |
|  | Partición 5 |  |
|  | Partición 6 |  |
|  | Partición 7 |  |
|  | Partición 8 |  |

|  | D. Sistema de acabados: Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio, así como los parámetros que determinan las previsiones técnicas y que influyen en la elección de los mismos. |
| --- | --- |

|  | Revestimientos exteriores | Descripción del sistema: |
| --- | --- | --- |
|  | Revestimiento 1 |  |
|  | Revestimiento 2 |  |
|  | Revestimiento 3 |  |
|  |  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Revestimiento 1 |  |
|  | Revestimiento 2 |  |
|  | Revestimiento 3 |  |

|  | Revestimientos interiores | Descripción del sistema: |
| --- | --- | --- |
|  | Revestimiento 1 |  |
|  | Revestimiento 2 |  |
|  | Revestimiento 3 |  |
|  |  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Revestimiento 1 |  |
|  | Revestimiento 2 |  |
|  | Revestimiento 3 |  |

|  | Solados | Descripción del sistema: |
| --- | --- | --- |
|  | Solado 1 |  |
|  | Solado 2 |  |
|  | Solado 3 |  |
|  |  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Solado 1 |  |
|  | Solado 2 |  |
|  | Solado 3 |  |

|  | Cubierta | Descripción del sistema: |
| --- | --- | --- |
|  | Cubierta 1 |  |
|  | Cubierta 2 |  |
|  | Cubierta 3 |  |
|  |  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Cubierta 1 |  |
|  | Cubierta 2 |  |
|  | Cubierta 3 |  |

|  | Otros acabados | Descripción del sistema: |
| --- | --- | --- |
|  | Otros acabados 1 |  |
|  | Otros acabados 2 |  |
|  | Otros acabados 3 |  |
|  |  | Parámetros que determinan las previsiones técnicas |
|  | Otros acabados 1 |  |
|  | Otros acabados 2 |  |
|  | Otros acabados 3 |  |

|  | E. Sistema de acondicionamiento ambiental: Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad), y en particular a los siguientes: |
| --- | --- |

|  | HS 1 Protección frente a la humedad |  |
| --- | --- | --- |
|  | HS 2 Recogida y evacuación de residuos |  |
|  | HS 3 Calidad del aire interior |  |

|  | F. Sistema de servicios: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para el correcto funcionamiento de éste. |  |  |
|  |  | Abastecimiento de agua |  |
|  |  | Evacuación de agua |  |
|  |  | Suministro eléctrico |  |
|  |  | Telefonía |  |
|  |  | Telecomunicaciones |  |
|  |  | Recogida de basura |  |
|  |  | Otros |  |

1.4  Prestaciones del edificio

| Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos básicos: | Según CTE |  | En proyecto | Prestaciones según el CTE en proyecto |
| Seguridad | DB-SE | Seguridad estructural | DB-SE | De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. |
|  | DB-SI | Seguridad en caso de incendio | DB-SI | - De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. |
|  | DB-SU | Seguridad de utilización | DB-SU | De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. |
| Habitabilidad | DB-HS | Salubridad | DB-HS | Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. |
|  | DB-HR | Protección frente al ruido | DB-HR | - De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. |
|  | DB-HE | Ahorro de energía y aislamiento térmico | DB-HE | De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. |
|  |  |  |  | Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio |
| Funcionalidad |  | Utilización | ME / MC | De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. |
|  |  | Accesibilidad |  | De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. |
|  |  | Acceso a los servicios |  | - De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. |

| Requisitos básicos: | Según CTE |  | En proyecto | Prestaciones que superan el CTE en proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguridad | DB-SE | Seguridad estructural | DB-SE | No procede |
|  | DB-SI | Seguridad en caso de incendio | DB-SI | No procede |
|  | DB-SU | Seguridad de utilización | DB-SU | No procede |
| Habitabilidad | DB-HS | Salubridad | DB-HS | No procede |
|  | DB-HR | Protección frente al ruido | DB-HR | No procede |
|  | DB-HE | Ahorro de energía | DB-HE | No procede |
| Funcionalidad |  | Utilización | ME | No procede |
|  |  | Accesibilidad | Apart 4.2 |  |
|  |  | Acceso a los servicios | Apart 4.3, 4.4 y otros |  |

Limitaciones

| - Limitaciones de uso del edificio: | - El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. |
| --- | --- |
| - Limitaciones de uso de las dependencias: |  |
| - Limitación de uso de las instalaciones: |  |