SU 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

SU 1.1. Resbaladicidad de los suelos

|  | De aplicación a los suelos de los edificios o zonas de uso Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo, Aparcamiento y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de uso restringido. |  | Clase (Rd) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Zonas interiores secas con pendiente < 6% | 1 | --- |
|  |  | Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras | 2 | --- |
|  |  | Zonas interiores húmedas con pendiente < 6% | 2 | --- |
|  |  | Zonas interiores húmedas con pendiente ≥ 6% y escaleras | 3 | --- |
|  |  | Aparcamientos. Zonas exteriores. Piscinas | 3 | --- |
|  |  | Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003 |  |  |

SU 1.2. Discontinuidades en el pavimento

|  |  | Excepto en zonas de uso restringido: | NORMA | PROY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm. |  | --- |
|  |  | Los desniveles que no exceden de 5 cm se resuelven con una pendiente que no excede del 25 %. |  |  |
|  |  | En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presenta perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. |  |  |
|  |  | Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación | ≥ 80 cm | --- |
|  |  | Número de escalones mínimo en zonas de circulación Excepto en los casos siguientes: - En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. - En los accesos y en las salidas de los edificios - En el acceso a un estrado o escenario | 3 | --- |

SU 1.3. Desniveles

|  |  | #### 1.3.1. Protección de los desniveles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Existen barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva hace muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto. |  |  |  |
|  |  | En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 25 cm del borde, como mínimo. |  |  |  |
|  |  | #### 1.3.2. Características de las barreras de protección |  |  |  |
|  |  | Altura de la barrera de protección |  |  |  |
|  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Diferencias de cota a proteger ≤ 6 m. |  | ≥ 90 cm | --- |
|  |  | Resto de los casos |  | ≥ 110 cm | --- |
|  |  | Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. |  | ≥ 90 cm | --- |
|  |  | Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) |  |  |  |
|  |  | Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de la barrera de protección |  |  |  |
|  |  | Según apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE en función de la zona en que se encuentren |  |  | --- |
|  |  | Características constructivas, en cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas de público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: |  |  |  |
|  |  | No existen puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera. |  |  | --- |
|  |  | No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm (fig. 3.2). En zonas destinadas al público en edificios o establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir esta condición, considerando para ella una esfera de 150 mm de diámetro. |  |  | --- |

SU 1.4. Escaleras y rampas

|  |  | 1.4.1. Escaleras de uso restringido (el interior de las viviendas se considera uso restringido) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Escalera de trazado lineal |  |  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |  |
|  |  | Ancho del tramo |  |  |  | ≥ 80 cm |  |  | --- |  |
|  |  | Altura de la contrahuella |  |  |  | ≤ 20 cm |  |  | --- |  |
|  |  | Ancho de la huella |  |  |  | ≥ 22 cm |  |  | --- |  |
|  |  | Escalera de trazado curvo |  |  |  | ver CTE DB-SU 1.4 |  |  | --- |  |
|  |  | En escaleras de uso restringido pueden disponerse mesetas partidas con peldaños a 45º, y escalones sin tabica según las dimensiones del gráfico adjunto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | #### 1.4.2. Escaleras de uso general |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Peldaños. Tramos rectos |  |  |  | NORMA |  | PROYECTO |  |  |
|  |  | Huella (H). La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. |  |  |  | H ≥ 28 cm |  | --- |  |  |
|  |  | Contrahuella (C) *En escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria o secundaria y edificios utilizados principalmente por ancianos la contrahuella medirá 17 cm como máximo. |  |  |  | 13 ≤ C ≤ 18,5 cm 13 ≤ C* ≤ 17 cm |  | --- |  |  |
|  |  | La huella y la contrahuella cumplirán a lo largo de una misma escalera la siguiente relación: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | En las escaleras previstas para evacuación ascendente y en las utilizadas preferentemente por niños, ancianos o personas con discapacidad no se admiten los escalones sin tabica ni con bocel. Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (ver figura 4.2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Peldaños. Tramos curvos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (figura 4.3). Además, se cumplirá la relación indicada en el punto anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La contrahuella cumplirá las mismas condiciones que en tramos rectos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tramos |  |  |  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |
|  |  | Número mínimo de peldaños por tramo, excepto en: - Zonas de uso restringido. - Zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. - Accesos y salidas de los edificios. - Acceso a un estrado o escenario. |  |  |  |  | 3 |  |  | --- |
|  |  | Altura máxima a salvar por cada tramo, excepto en los casos anteriores. |  | En general |  |  | ≤ 3,20 m |  |  | --- |
|  |  |  |  | Uso sanitario |  |  | ≤ 2,50 m |  |  | --- |
|  |  |  |  | Escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria y edificios utilizados principalmente por ancianos. |  |  | ≤ 2,10 m |  |  | --- |
|  |  | Los tramos pueden ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos únicamente pueden ser rectos. |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en las partes rectas. |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | Anchura útil mínima del tramo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sanitario | Zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros iguales o mayores que 90º. |  |  |  | 140 cm |  |  | --- |
|  |  |  | Otras zonas |  |  |  | 120 cm |  |  | --- |
|  |  | Docente con escolarización infantil, centros de enseñanza primaria y secundaria |  |  |  |  | 120 cm |  |  | --- |
|  |  | Pública concurrencia y Comercial |  |  |  |  | 120 cm |  |  | --- |
|  |  | Otros |  |  |  |  | 100 cm |  |  | --- |
|  |  | La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ver además sección 3 del DB SI, Decreto 72/1992 de accesibilidad y Ordenanza municipal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mesetas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 100 cm, como mínimo. |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta (figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | En zonas de hospitalización o de tratamiento intensivos, la profundidad de las mesetas en las que el recorrido obligue a giros de 180º será de 160 cm, como mínimo. |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 8 cm, como mínimo. En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 120 cm situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo (figura 4.4). |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | Pasamanos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos continuo al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 120 cm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, dispondrán de pasamanos en ambos lados. |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 240 cm. La separación entre pasamanos intermedios será de 240 cm como máximo, excepto en escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | El pasamanos estará a un altura comprendida entre 90 y 110 cm. Para usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. |  |  |  |  |  |  |  | --- |

|  |  | #### 1.4.3. Rampas |  |  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Estas condiciones no son de aplicación a las rampas con pendiente igual o inferior al 6 % ni a las rampas de uso restringido. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pendiente (P) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | En general |  |  |  |  |  | P ≤ 12 % | --- |  |
|  |  | Previstas para usuarios en silla de ruedas (según Decreto 72/1992 de Accesibilidad) |  |  |  | L < 3 m |  | P ≤ 10 % (12 %) | --- |  |
|  |  |  |  |  |  | L < 6 m |  | P ≤ 8 % (8 %) | --- |  |
|  |  |  |  |  |  | L ≥ 6 m |  | P ≤ 6 % (8 %) | --- |  |
|  |  | Las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas, exceptuadas las discapacitadas (resto de condiciones para estas rampas en SU 7). |  |  |  |  |  | P ≤ 16 % | --- |  |
|  |  | Tramos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Longitud máxima del tramo (L) |  | En general |  |  |  | L ≤ 15 m | --- |  |
|  |  |  |  | Usuarios en silla de ruedas |  |  |  | L ≤ 9 m | --- |  |
|  |  | En las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y personas no se limita la longitud de los tramos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. |  |  |  |  |  |  | --- |  |
|  |  | Ancho en rampas previstas para usuarios en silla de ruedas. Los tramos serán rectos. Si además tienen bordes libres, estos contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura como mínimo. |  |  |  |  | H ≥ 120 cm |  | --- |  |
|  |  | Mesetas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mesetas entre tramos de rampa con la misma dirección |  |  | Ancho |  |  | = ancho de rampa | --- |  |
|  |  |  |  |  | Largo |  |  | ≥ 150 cm | --- |  |
|  |  | Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrera el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula. |  |  |  |  |  |  | --- |  |
|  |  | No habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 120 cm situados a menos de 40 cm (150 cm*) de distancia del arranque de un tramo. (*Para usuarios en sillas de ruedas). |  |  |  |  |  |  | --- |  |
|  |  | Pasamanos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Las rampas que salven una altura mayor que 55 cm (15 cm*) dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado (*para personas con movilidad reducida). Cuando su anchura libre exceda de 120 cm dispondrán de pasamanos a ambos lados. |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Cuando la rampa esté prevista para usuarios en sillas de ruedas y en centros docentes de infantil y primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. |  |  |  |  |  |  |  | --- |

|  |  | 1.4.4. Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas |
| --- | --- | --- |

|  |  | #### 1.4.5. Escalas fijas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anchura. | 40 cm ≤ a ≤ 80 cm | --- |
|  |  | Distancia entre peldaños. | d ≤ 30 cm | --- |
|  |  | Espacio libre delante de la escala. | d ≥ 75 cm | --- |
|  |  | Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo. | d ≥ 16 cm | --- |
|  |  | Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes. | 40 cm | --- |
|  |  | Prolongación de barandilla por encima del último peldaño cuando existe riesgo de caída por falta de apoyo. | p ≥ 100 cm | --- |
|  |  | Protección circundante a partir de 4 m de altura. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya proporcionen dicha protección. |  | --- |
|  |  | En escalas de altura mayor que 9 m se instalarán plataformas de descanso al menos cada 9 m. |  | --- |

SU 1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

|  |  | Acristalamientos de vidrio transparente con limpieza desde el interior (no es de aplicación a acristalamientos practicables o fácilmente desmontables) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Toda la superficie exterior del acristalamiento, se encontrará comprendida en un radio de 85 cm desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor que 130 cm. | --- |
|  |  | Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantega bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. | --- |
|  |  | Acristalamientos con limpieza desde el exterior situados a una altura > 6 m |  |
|  |  | Se dispondrá alguno de los sistemas siguientes: |  |
|  |  | Una plataforma de mantenimiento, que tendrá una anchura mínima de 40 cm y una barrera de protección de 120 cm de altura como mínimo. La parte alta del acristalamiento estará a una altura sobre el nivel de la plataforma que no exceda la alcanzada en los procedimientos normales de limpieza y mantenimiento. | --- |
|  |  | Equipamientos de acceso especial, tales como góndolas, escalas, arneses, etc, para lo que estará prevista la instalación de puntos fijos de anclaje en el edificio que garanticen la resistencia adecuada. | --- |

SU 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

SU 2.1. Impacto

|  |  |  |  | NORMA |  | PROYECTO |  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SU 2.1.1 Impacto con elementos fijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Altura libre de paso en zonas de circulación | Uso restringido | ≥ 210 cm |  | --- | Resto de zonas |  | ≥ 220 cm |  |  | --- |
|  |  | Altura libre en umbrales de puertas. |  |  |  |  |  |  | ≥ 200 cm |  |  | --- |
|  |  | Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación. |  |  |  |  |  |  | ≥ 220 cm |  |  | --- |
|  |  | Vuelo de los elementos salientes que no arranquen del suelo en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 150 y 220 cm medidos a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. |  |  |  |  |  |  | ≤ 15 cm |  |  | --- |
|  |  | Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 200 cm, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. jos que restrinjan el acceso hasta ellos., de rampas, etc.,e 200 canzada en los procedimientos normales de limpieza y mantenimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | SU 2.1.2 Impacto con elementos practicables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (excepto en zonas de uso restringido). Figura 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la sección SI 3 del DB SI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translúcidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre 70 y 150 cm como mínimo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | --- |
|  |  | SU 2.1.3 Impacto con elementos frágiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto CON barrera de protección |  |  |  |  |  | Barrera según SU 1.3.2. |  |  |  |  |
|  |  | Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto SIN barrera de protección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Resistencia al impacto* |  |  |  |  |
|  |  | Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m |  |  |  |  |  | Nivel 2 |  |  | --- |  |
|  |  | Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m |  |  |  |  |  | Nivel 1 |  |  | --- |  |
|  |  | Resto de casos |  |  |  |  |  | Nivel 3 |  |  | --- |  |
|  |  | *Resistencia al impacto de superficies acristaladas según UNE EN 12600:2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Duchas y bañeras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Partes vidriadas de puertas y cerramientos con elementos laminados y templados |  |  |  |  |  | Nivel 3 |  |  | --- |  |
|  |  | Áreas con riesgo de impacto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SU 2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas y las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas estarán provistas de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |  |  |
|  |  | Señalización en toda su longitud |  |  | altura inferior |  | 85 cm < h < 110 cm |  |  | --- |  |  |
|  |  |  |  |  | altura superior |  | 150 cm < h < 170 cm |  |  | --- |  |  |
|  |  | ó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Travesaño situado a una altura comprendida entre 85 y 110 cm. |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |
|  |  | ó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Montantes separados una distancia de 60 cm, como máximo |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |

SU 2.2. Atrapamiento

|  |  |  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Puerta corredera de accionamiento manual (a = distancia hasta objeto fijo más próximo según gráfico) | a ≥ 20 cm | --- |
|  |  | Dispondrá de elementos de apertura y cierre automáticos adecuados al tipo de accionamiento |  |  |

SU 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

|  |  | SU 3.1. Aprisionamiento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de puertas desde el exterior del recinto. |  | --- |  |
|  |  | Excepto en los baños y aseos de la vivienda dichos recintos tendrán iluminación controlada desde el interior. |  | --- |  |
|  |  | Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas (Ver decreto 72/1992 de accesibilidad) |  | --- |  |
|  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Fuerza de apertura de las puertas de salida | En general | ≤ 140 N | --- |
|  |  |  | Usuarios en silla de ruedas | ≤ 25 N | --- |

SU 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

SU 4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación

|  |  | Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Iluminancia mínima [lux] |  |
|  |  |  | Zona |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Exterior | ### Exclusiva para personas | ### Escaleras | 10 | --- |
|  |  |  |  | ### Resto de zonas | 5 | --- |
|  |  |  | Para vehículos o mixtas |  | 10 | --- |
|  |  | Interior | ### Exclusiva para personas | ### Escaleras | 75 | --- |
|  |  |  |  | ### Resto de zonas | ### 50 | ### --- |
|  |  |  | Para vehículos o mixtas |  | 50 | --- |
|  |  | Factor de uniformidad media |  |  | fu ≥ 40% | --- |
|  |  | En cines, teatros, auditorios, discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. |  |  |  | --- |

SU 4.2. Alumbrado de emergencia

|  |  | SU 4.2.1. Dotación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contarán con alumbrado de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro, definidos en el Anejo A del DB SI. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Locales que alberguen equipos generales de instalaciones de protección contra incendios |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Locales de riesgo especial indicados en DB SI 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Aseos generales de planta en edificios de uso público |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lugares en los que se ubiquen cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Las señales de seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SU 4.2.2. Posición y características de las luminarias |  |  |  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |  |
|  |  | Altura de colocación de la luminaria sobre el nivel del suelo |  |  |  |  | h ≥ 2 m |  |  | --- |  |
|  |  | Se dispondrá una luminaria en: |  |  | Cada puerta de salida y puertas situadas en los recorridos de evacuación |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Señalando emplazamiento de equipo de seguridad |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En cualquier cambio de nivel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SU 4.2.3. Características de la instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70 % de su valor nominal. |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
|  |  | El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50 % del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100 % a los 60 s. |  |  |  |  |  |  |  | --- |  |
|  |  | La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:n requerido al cabo de los 5 s y el 100 % a los 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NORMA |  | PROY. |
|  |  |  | Vías de evacuación de anchura ≤ 2m |  |  | Iluminancia horizontal eje central |  |  | ≥ 1 lux |  | --- |
|  |  |  |  |  |  | Iluminancia horizontal banda central |  |  | ≥ 0,5 lux |  | --- |
|  |  |  | Vías de evacuación de anchura > 2m |  |  | Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m |  |  | --- |  |  |
|  |  |  | Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea central de una vía de evacuación. |  |  |  |  |  | ≤ 40:1 |  | --- |
|  |  |  | Iluminancia en puntos donde estén ubicados: |  |  | - Equipos de seguridad - Instalaciones de protección contra incendios de utilización manual - Cuadros de distribución del alumbrado |  |  | ≥ 5 luxes |  | --- |
|  |  |  | Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Valor mínimo del índice de rendimiento cromático (Ra) de las lámparas. |  |  |  |  |  | Ra ≥ 40 |  | --- |
|  |  | SU 4.2.4. Iluminación de las señales de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NORMA |  | PROY. |
|  |  |  | Luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal |  |  |  |  |  | ≥ 2 cd/m2 |  | --- |
|  |  |  | Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad |  |  |  |  |  | ≤ 10:1 |  | --- |
|  |  |  | Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 |  |  |  |  |  | ≥ 5:1 y ≤ 15:1 |  | --- |
|  |  |  | Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación |  |  |  |  | ≥ 50% | → 5 s |  | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | → 60 s |  | --- |

SU 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN

SU 5.1. Ámbito de aplicación

|  |  | Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie (para una densidad de ocupación de 4 persona/m2). En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI. | No es de aplicación a este proyecto |
| --- | --- | --- | --- |

SU 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

SU 6.1. Piscinas

|  |  | Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle. Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica. Ver además Decreto 23/1999 de la Junta de Andalucía. | No es de aplicación a este proyecto |
| --- | --- | --- | --- |

SU 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

SU 7.1. Ámbito de aplicación

|  |  | Esta sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento y vías de circulación de vehículos existentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de las viviendas unifamiliares. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SU 7.2. Características constructivas |  |  |  |  |  |
|  |  | Espacio de acceso y espera en la incorporación del aparcamiento al exterior El acceso a los aparcamientos permitirá la entrada y salida frontal de los vehículos sin que haya que realizar maniobras de marcha atrás. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORMA |  | PROYECTO |
|  |  |  | Profundidad |  | ≥ 4,50 m |  | --- |
|  |  |  | Pendiente |  | ≤ 5% |  | --- |
|  |  | Los accesos y salidas del garaje para peatones serán independientes de las puertas motorizadas para vehículos. Cuando sean contiguos a éstas o bien cuando los recorridos hacia dichas salidas transcurran por una rampa para vehículos deberán cumplir las siguientes condiciones: |  |  |  |  |  |
|  |  | Anchura |  |  | ≥ 80 cm |  | --- |
|  |  | Protección mediante |  | Barrera de protección de altura | ≥ 80 cm |  | --- |
|  |  |  |  | ó |  |  | --- |
|  |  |  |  | Pavimento a nivel más elevado | Art. 3.1 SU 1 |  | --- |
|  |  | Pinturas o marcas utilizadas para la señalización horizontal o marcas viales |  |  | Resbaladicidad clase 3 |  |  |
|  |  | SU 7.3. Protección de recorridos peatonales utilizables por el público (personas no familiarizadas con el edificio) En plantas de aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que 5000 m2. |  |  |  |  |  |
|  |  | Mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve. |  |  |  |  | --- |
|  |  | Ó |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. Cuando el desnivel exceda de 55 cm se protegerá conforme al art. 3.2. de la sección SU 1 |  |  |  |  | --- |
|  |  | Frente a las puertas que comunican el aparcamiento con otras zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la disposición de barreras situadas a una distancia de las puertas de 120 cm con una altura de 80 cm, como mínimo. |  |  |  |  | --- |
|  |  | SU 7.4. Señalización (conforme a lo establecido en el código de la circulación) |  |  |  |  |  |
|  |  | Sentido de circulación y salidas. |  |  |  |  | --- |
|  |  | Velocidad máxima de circulación 20 km/h. |  |  |  |  | --- |
|  |  | Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación y acceso. |  |  |  |  | --- |
|  |  | Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas |  |  |  |  | --- |
|  |  | Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante marcas viales o pintura en pavimento |  |  |  |  | --- |

SU 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

|  |  | SU 8.1. Procedimiento de verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | instalación de sistema de protección contra el rayo |
|  |  | Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Si |
|  |  | Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No |
|  |  | Determinación de Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ng [nº impactos/año, km2] |  |  | Ae [m2] |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  | Ne Ne=NgAeC110−6 |
|  |  | Densidad de impactos sobre el terreno |  |  | Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado |  |  |  | Coeficiente relacionado con el entorno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Situación del edificio |  |  |  |  |  | C1 |  |
|  |  | 0,50 (Almería capital) |  |  | 2.116 m2 |  |  |  | Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos |  |  |  |  |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  | Ejemplo para edificio aislado de 10 x 10 en planta y 6 m de altura |  |  |  | Rodeado de edificios más bajos |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aislado |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aislado sobre una colina o promontorio |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Ne = 0,001 |
|  |  | Determinación de Na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C2 Coeficiente en función del tipo de construcción |  |  |  |  |  |  |  |  | C3 Contenido del edificio |  | C4 Uso del edificio | C5 Necesidad de continuidad en las activ. que se desarrollan en el edificio |  | Na Na=5,5C2C3C4C510−3 |
|  |  |  | Cubierta metálica |  |  | Cubierta de hormigón |  | Cubierta de madera |  |  | Uso residencial |  | Uso residencial | Uso residencial |  |  |
|  |  | Estructura metálica | 0,5 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Estructura de hormigón | 1 |  |  | 1 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Estructura de madera | 2 |  |  | 2,5 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | #### Na = 0,005 |
|  |  | SU 8.2. Tipo de instalación exigido (no procede) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Na |  | Ne |  |  | E=1−NaNe |  |  |  |  | Nivel de protección |  |  |  |  |
|  |  | --- |  | --- |  |  | --- |  |  |  |  | E > 0,98 |  | 1(*) |  |  |
|  |  | --- |  | --- |  |  | --- |  |  |  |  | 0,95 < E < 0,98 |  | 2 |  |  |
|  |  | --- |  | --- |  |  | --- |  |  |  |  | 0,80 < E < 0,95 |  | 3 |  |  |
|  |  | --- |  | --- |  |  | --- |  |  |  |  | 0 < E < 0,80 |  | 4 |  |  |
|  |  | (*) Dentro de estos límites de eficiencia, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento Básico SU del CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |